项 目 建 议 书

| 项目名称 |  | 2026年盐城配网杆塔钢筋强度检测运维项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  | 国网盐城供电公司 |  |  |  |  |  |
| 项目实施起止时间 |  | 2026 年 9月20日至 2026 年 12月 31 日 |  |  |  |  |  |
| 项目必要性 | 设备基本情况 | 随着配电网投运年限持续增长，辖区内架空线路存量混凝土电杆基数大、建设周期跨度长，电杆型号繁杂，现场普遍存在预应力、部分预应力、非预应力混凝土电杆混用架设的情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 存在问题及实施必要性 | 依据现行国家标准及国网企业标准，三类电杆在钢筋材质、主筋直径、配筋数量、结构受力特性、抗裂性能、服役寿命及缺陷评判阈值上存在明显差异。但在现场运维工作中，仅依靠外观检查无法有效区分电杆类型。现有常规巡视检测手段仅能检查电杆表面裂纹、混凝土剥落、露筋、倾斜等外观缺陷，不能获取电杆内部钢筋直径、根数、排布形式等核心结构参数，不能实现杆型准确甄别。为补齐存量电杆基础数据短板，需要引入无损检测技术，对存量混架电杆开展专项检测工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 立项依据 | 对目标范围内架空线路存量混凝土电杆开展无损检测，在不破坏电杆本体结构前提下，探测电杆内部钢筋直径；结合标准图集、产品技术条件甄别电杆类型（非预应力、部分预应力、全预应力）；完善设备台账基础数据，输出单杆检测报告与项目总报告，为盐城地区配电网规划、改造、运行管理提供针对性技术支撑和科学决策依据。 |  |  |  |  |  |
| 项目方案 | 技术实施方案 | （1）前期资料收集 收集目标线路台账：线路名称、杆号、投运时间等信息 （2）现场踏勘及安全交底、培训 结合带电作业要求，完成现场通道、作业条件排查；制定检测标准化工作流程，开展多轮次仪器使用和现场检测实操培训。 （3）现场无损检测作业 1）检测位置：选取电杆关键检测断面，避开杆段接头、埋深出土位置、拉线抱箍、预埋件等金属干扰区域； 2）检测内容：测定主筋直径、钢筋圆周分布位置； 3）检测原始数据做好留存，每基电杆留存检测现场照片，保证检测可追溯。 注意：现场仅做无损探测，不破坏电杆混凝土结构，不损伤原有钢筋。 （4）数据解析与杆型甄别 将实测钢筋数量、直径、排布形式，对照 GB/T4623‑2025、Q/GDW11256‑2025 及 26G445 图集的标准配筋参数进行比对： 1）结合钢筋材质特征、配筋配置区分：普通非预应力混凝土电杆、部分预应力混凝土电杆、全预应力混凝土电杆； 2）标注实测与标准配筋存在明显偏差的电杆，作为重点关注对象； 3）将甄别结果、钢筋检测参数同步录入台账字段。 （5）成果输出 1）单基电杆检测记录表：杆号、位置、直径、甄别杆型，外观缺陷情况； 2）分项检测报告：说明检测方法、判别依据，统计各类电杆数量分布，标注存在异常配筋、外观缺陷的电杆清单； 3）项目总报告：总结存量电杆整体现状，结合 Q/GDW 645‑2011 状态评价导则，给出运维管控建议、电杆加固或更换改造建议清单。 |  |  |  |  |  |
|  | 停电施工方案 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除方案 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） | 含税金额： |  | 109.73 | 不含税金额： |  | 103.52 |
| 费用测算依据 | 总工作量：对68582根配电杆开展电杆预应力及非预应力类型检测，出具检测试验报告，并开展检测统计分析工作。 假定每根检测工作单价按16元单价计算，项目总费用为1035200元。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： 时间：2026-08-28 |  |  | 审核： 时间： |  |  | 批准： 时间： |  |